# Raspberry PI 3

## Hardware-Beschaffung

- Raspberry PI 3

https://www.rasppishop.de/Raspberry-Pi-3-Modell-B-mit-12-Ghz-QuadCore-64Bit-CPU

  - Raspberry PI 3 Model B

  - Gehäuse

  - Stromversorgung

  - SD-Speicherkarte 64 GB	128 GB

- 78,88 €	~ 100 €

bei Bedarf:

  - Monitor (nur HDMI)

  - HDMI-Kabel

- zum Vergleich: Nanos G20

https://www.ledato.de/shop_content.php?coID=14&language=de

  - Ledato NanosG20 (Developer Kit)

  - SD-Speicherkarte 8 GB	64 GB

- 217,65 €	~ 240 €

## Betriebssystem-Installationen

- microSd-Karte am Arbeitsplatz einstecken (wird komplett überschrieben)

- LAN-Kabel, Bildschirm und Tastatur an Raspberry PI3 anschließen

### Windows 10 IoT Core (IoT = Internet of Things)

Mit Windows 10 - Arbeitsplatz

- http://www.raspberrypi.org/products/ → DOWNLOADS

- → WINDOWS 10 IOT CORE

- Windows Dev Center: → Downloads

  - → Get Windows 10 IoT Core Dashboard (setup abrufen)

  - setup.exe ausführen (Windows 10 IoT Core Dashboard installieren)

- Build a Prototype: →  2. Set up your device
(Anweisungen folgen, microSD-Karte am Arbeitsplatz einstecken)

- Programm Windows 10 IoT Core Dashboard aufrufen (Gerätenamen und Administratorkennwort neu vergeben)

  - → Herunterladen und installieren (dauert)

- Abschlussmeldung: Ihre SD-Karte ist nun bereit!

- microSD-Karte in Raspberry stecken und mit Strom versorgen,

Windows 10 IoT Core startet

  - Nach dem ersten Start und einem längeren dunklen Bildschirm erfolgen Grundeinstellungen

  - minimalistische Software-Ausstattung (Browser, Befehlseingabe, Lernprogramme)

  - USB-Tastatur funktioniert nicht korrekt. Außer mit der Maus ist das System nicht bedienbar!

### openSUSE (vorgefertigtes Image mit Desktop Enlightenment)

Mit Linux - Arbeitsplatz

- Installationsanleitung https://en.opensuse.org/HCL:Raspberry_Pi3
Installing the 64-bit openSUSE Leap image ...

- 1. Download: (Version Leap 42.3)→ E20 image

- openSUSE-Leap42.3-ARM-E20-raspberrypi3.aarch64-2017.07.26-Build1.1.raw.xz	(634,1 MiB)

- Image expandieren und auf microSD-Karte unter /dev/sdb laden

# xzcat openSUSE-Leap42.3-ARM-E20-raspberrypi3.aarch64-2017.07.26-Build1.1.raw.xz | dd bs=4M of=/dev/sdb iflag=fullblock oflag=direct; sync

- Wichtig: Boot-Flag für erste Partition setzen:

# fdisk /dev/sdb

Command: a

Command: p	(zum Überprüfen)

Command: w

#

- microSD-Karte in Raspberry stecken und mit Strom versorgen
nach dem ersten Start konfiguriert sich das System

- Default login: root/linux

- Funktioniert,
ist aber in seinem Bedienungsumfang sehr eingeschränkt und gewöhnungsbedürftig

- Versuch, auf  Desktop Mate zu wechseln

  - YaST: Desktop-Manager sddm und Window-Manager Mate (Paket) installieren

  - YaST, sysconfig:  Desktop-Manager sddm konfigurieren

  - Nach Neustart wird automatisch MATE verwendet, aber
Startmenü von Mate lässt sich nicht bedienen!

### openSUSE (Standardinstallation mit microSD-Karte und USB-Stick)

Mit Linux - Arbeitsplatz

- https://software.opensuse.org/search

  - Paketsuche nach raspberry pi3

  - openSUSE Leap 42.3: Offizielle Veröffentlichung (raspberrypi-firmware-config-rpi3) installieren (1 Click)

- https:software/openSUSE.org → Download → Leap 42.3

  - → Holen Sie sich openSUSE Leap für andere Architekturen

## Installation Media - ARMv8 64-bit (aarch64) für DVD/USB-Stick abrufen

- Mit YaST auf microSD-Karte Boot-Partition /dev/sdb1 einrichten:
→ System → Partitionierer: 
 → Festplatten → sdb, Partition hinzufügen:		100 MiB, FAT

Wichtig: Boot-Flag für erste Partition setzen:

# fdisk /dev/sdb

Command: a

Partition: 1

Command: p	(zum Überprüfen)

Command: w

#

- testen:

# fdisk -l /dev/sdb

- Installationsanleitung https://en.opensuse.org/HCL:Raspberry_Pi3

- Installing the 64-bit openSUSE Leap 42.3 / Tumbleweed using standard DVD
USB key installation method ...

  - Raspberry Pi 3 firmware und bootloader auf microSD-Karte laden

# umount /dev/sdb1
# mount /dev/sdb1 /mnt

# cp -a /boot/vc/* /mnt/		(Firmware)

# mkdir tmp_uboot

# wget http://download.opensuse.org/ports/aarch64/distribution/leap/42.3/repo/oss/suse/aarch64/u-boot-rpi3-2017.05-1.1.aarch64.rpm 
-O tmp_uboot/u-boot-rpi3.aarch64.rpm

# cd  tmp_uboot

# rpm2cpio u-boot-rpi3.aarch64.rpm | cpio -id

# cp boot/vc/* /mnt/		(Bootloader)

# cd ..

# rm -rf tmp_uboot

# umount /mnt

  - microSD-Karte herausnehmen, USB-Stick einstecken (/dev/sdb)

  - Weiter den Anweisungen unter (3.) folgenden

# dd if=openSUSE-Leap-42.3-DVD-aarch64-Build0200-Media.iso 	of=/dev/sdb bs=4M iflag=direct,fullblock oflag=direct

- microSD-Karte und USB-Stick in Raspberry stecken und mit Strom versorgen

- Bootloader wird gestartet, danach Installation auswählen

Bleibt in der Installationsroutine hängen bei „starting udev“!

### Ubuntu MATE

Mit Linux - Arbeitsplatz

- http://www.raspberrypi.org/products/  → DOWNLOADS

- → UBUNTU MATE

- → Download Ubuntu MATE

  - Choose your architecture: → Raspberry Pi3

  - → <version> (Xenial)

  - → ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xz
(1.1 GiB) abrufen

- Image expandieren (*.img) und mit imagewriter auf microSD-Karte laden

- ~> unxz ubuntu-mate-16.04.2-desktop-armhf-raspberry-pi.img.xz

- ~> imagewriter ...

Auf der microSD-Karte befinden sich nun zwei Partitionen:

  - PI_BOOT

  - PI_ROOT

- Die PI_BOOT-Partition wird für den Software-Update verwendet, was nicht funktioniert, weil sie zu klein angelegt ist. Deshalb muss diese Partition mit gparted vergrößert werden:

  - Den Inhalt der montierten Partition PI_BOOT auf dem Arbeitsplatzrechner sichern

  - gparted starten

  - Partition PI_BOOT demontieren und löschen. Es gehen etwa 64 MB verloren.

  - Partition PI_ROOT demontieren und vergrößern (bei 64 GiB gesamt auf 60.500 MiB)

  - Neue Partition für Rest (ca. 0,5 GiB) mit fat16 anlegen und Namen PI_BOOT geben

  - gparted -Aktionen durchführen

  - Partition PI_BOOT wieder montieren und obige Sicherung dorthin kopieren.

- microSD-Karte in Raspberry stecken und mit Strom versorgen

  - Nach dem ersten Start erfolgen einige Grundeinstellungen (System Configuration):	Sprache (Deutsch), Zeitzone (Berlin), Tastatur (Deutsch),
	Benutzername, Passwort, Rechnername

  - Neustart unter Benutzernamen

komplettes, gut funktionierendes System
Allerdings stürzt das vorinstallierte Firefox beim Start ab!

# Ubuntu MATE

## Konfiguration

Zu beachten:	Das root-Passwort entspricht dem Benutzer-Passwort der Erstinstallation.
		Das Kommando su [root]  funktioniert nicht.

- Am Raspberry - Arbeitsplatz

- Software Update über Menüfunktion Software Updater:

  - Install Now

  - … Replace config file

- ssh-Dienst beim Booten starten

~$ sudo systemctl enable ssh

Password:

~$ sudo systemctl start ssh
Password:

- Grafische Fernsteuerung vnc installieren

~$ sudo apt-get install tightvncserver
...

~$ sudo vncserver		(Passwort definieren)
Password: <vnc-password>
Verify:   <vnc-password>

~$

- Am Linux - Arbeitsplatz

- Konsolverbindung über LAN mit Ubuntu:

> ssh <Benutzer>@<Rechner>
Password:

<Benutzer>@<Rechner>:~$

...

exit

>

- Grafische Fernsteuerung über vnc

> vncviewer <Rechner>:5901

...

- Am Raspberry - Arbeitsplatz oder Linux - Arbeitsplatz

- Firefox auf ältere Version (59.0.1→ 52.0.2) ändern:

~$ sudo apt-get purge firefox		(existierende Version löschen)

~$ wget http://ports.ubuntu.com/pool/main/f/firefox/firefox_52.0.2+build1-0ubuntu0.12.04.1_armhf.deb

~$ dpkg -i firefox_52.0.2+build1-0ubuntu0.12.04.1_armhf.deb

- Weitere Installationen (KDE Lösungen)

~$ sudo apt-get install dolphin …

~$ sudo apt-get install kwrite …

- Fehlende Deutsche Texte nachladen:

- System → Einstellungen → Persönlich → Sprachen …

- ssh ohne Passwort-Abfrage für <Benutzer> einrichten

- Unter der Benutzer-Kennung am LINUX-Arbeitsplatz ein Key-Pair erzeugen:

> ssh-keygen -t rsa

- Öffentlichen Schlüssel auf Ubuntu kopieren/anhängen
(erst für <Benutzer>, dann für root)

> scp ~/.ssh/id_rsa.pub  <Benutzer>@<Rechner>:luser.pub.tmp
Passwort:

> ssh <Benutzer>@<Rechner>
Password:

~$ mkdir .ssh

~$ cat luser.pub.tmp >> .ssh/authorized_keys

~$ chmod 700 .ssh

~$ chmod 600 .ssh/authorized_keys

~$ rm  luser.pub.tmp

~$ sudo mkdir /root/.ssh

~$ sudo cp /home/<Benutzer>/.ssh/authorized_keys  /root/.ssh

~$ sudo chmod 700 /root/.ssh

~$ sudo chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys

- Drucker einrichten

- → System → Systemverwaltung → Drucker	Hinzufügen → Drucker

- → Netzwerkdrucker → AppSocket / HP JetDirect	
	Rechner (Adresse Netzwerkdrucker):	192.168.178.24

- → Weiter, Treiber wählen 
	Drucker aus Datenbank:		HP
	Modell:		HP LaserJet 4000 Serie Postscript

- Optionen:		Tray 3, Duplex

- Druckername, ...:		HP-LaserJet-4000

- → Anwenden

- Ton über HDMI einrichten

- In Datei /boot/config.txt auskommentieren:

- hdmi_drive=2

- hdmi_force_edid_audio=1

- System mit eingeschaltetem Bildschirm booten

- Lautsprecher am oberen Bildschirmrand einschalten